# LED显示屏使用注意事项及日常维护

与传统的电子产品一样，要使LED电子显示屏寿命更长久，在使用过程中不仅需要注意方法，还需对其进行保养维护。随着LED显示屏的广泛使用，伴随而来的是不断增多的使用问题，各种客观与主观因素的影响，造成了LED显示屏寿命减少、功能出现故障等问题。为了更好的使用LED显示屏相关产品，我们对相关使用注意事项及日常维护，做了一些可行性的总结。

一、使用环境注意事项

1.工作环境温度范围 -20℃≤t≤50℃，工作环境湿度范围10％至90％RH；

2.避免在高温、高湿度、高酸/碱/盐环境下使用或存储；

3.远离易燃物品、气体、粉尘使用；

4.运输过程中避免强烈碰撞，避免尖锐物品碰撞；

5.环境温度过高或散热条件不好时，应注意不要长时间开屏使用；

6.超过规定湿度的LED显示屏在加电的情况下，会导致零部件腐蚀，甚至短路进而造成永久性损坏；

7.屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏应该尽量放置在低灰尘的环境，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电，直至屏体内所有元器件干燥后方可使用。

二、开关屏注意事项

1.开屏：先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕；

2.关屏：首先关掉LED屏体电源，关掉控制软件，再正确的关闭计算机；（先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，烧毁灯管，后果严重）

3. 开关屏时间隔时间要大于 5分钟；

4. 避免在全白屏幕状态下开屏，因为此时为最大功率状态，其对整个配电系统的冲击电流最大；

三、供电注意事项

1.LED模组为直流+5V供电(工作电压：4.2-5.2V)，禁止使用交流供电；电源端子正负极严禁接反（注意：一旦接反就会烧坏产品甚至引发严重的火灾）；

2. LED显示屏的供电电源电压：220V±10% 频率：50HZ±5%；

3.安全大地接触可靠，地线与零线隔离可靠，接入电源远离大功率用电设备；

4.如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时，不应反复通电测试，应及时查找问题。

5.保持供电电源稳定，并做好接地保护避免雷击，在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用；

6.必须分步给大屏幕供电电源供电，因为整屏最大功率状态会对整个配电系统的产生冲击。

7.LED显示屏不允许播放最高亮度的全白色画面超过半个小时，以免造成电流过大，电源线发热，LED灯损坏，影响显示屏使用寿命，建议播放动态视频为主；

8.LED显示屏产品在使用过程中，不可连续开、关电源，两者操作间应相隔至少1分钟；

9.LED显示屏大屏幕内部线路，非专业人士禁止触碰，以免触电，或者造成线路损坏；如果出现问题，请专业人士进行检修。

四、清洁注意事项

1.定期清洁维护：LED全彩显示屏大屏幕长时间暴露在户外环境风吹、日晒，雨淋，即使室内LED显示屏时间长了，屏幕上会累积较多的灰尘以及雨水冲刷的痕迹，这需要定期、及时地清洗以防影响观看效果。

2.如清洁模组表面，请使用软毛刷，轻轻刷拭。禁止使用任何液体物质清洗LED模组表面，否则LED灯珠有可能损坏；

3.正确擦拭：LED显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘，不能直接用湿布擦拭。

五、防潮及存储要求

1.存储温度要求：环境温度 -40℃≤t≤60℃， 包装打开后， LED 产品须存放在温度<30℃和湿度<60%环境中；

2.根据显示屏体、控制部分所处环境情况，避免虫咬，必要时应放置防鼠药。

3.LED显示屏不可以长期关闭，在高湿度环境下，如果屏体超过 3 天未使用，每次点亮屏体时需采用预热点亮方式：30%-50%的亮度先预热 4-8 小时，再调整为正常亮度（80%-100%）点亮屏体，从而将湿气排除，以便在使用时无异常；如果屏体超过 7 天未使用，每次点亮屏体时需采用预热点亮方式：30%-50%的亮度先预热 12 小时以上，再调整为正常亮度（80%-100%）点亮屏体，从而将湿气排除，以便在使用时无异常。

做好全彩LED大屏幕的保养，对延长显示屏的使用寿命，保障LED大屏幕的正常工作有着至关重要的作用。LED显示屏在保修期内有故障，尽量与厂商售后人员保持紧密联系，并在合理的指导下进行维修。综上所述，LED大屏幕属于发光发热的半导体显示产品，虽然他们的生命理论值可达到100000小时，但必须得有好的品质与建立在正确的维护保养及合理的使用环境之中才能实现。